DAQ 网络控制协议

版本 v1.1 | 2026/09/26 | ZYNQ7020 与 PC 上位机

本协议规定 1 MHz、64 bit 采集数据的控制、连续传输、状态与文件格式。网络配置和外层帧保持原值；设备主动推送数据，并可在停止等待期间查询状态。

网络配置

DAQ 设备默认 IP、掩码、网关及 TCP 端口如下表：

| 项目 | 配置值 |
| --- | --- |
| IP 地址 | 192.168.1.10 |
| 子网掩码 | 255.255.255.0 |
| 默认网关 | 192.168.1.1 |
| TCP 端口号 | 7 |

板端仅接受一个控制/数据客户端。第二个客户端连接时关闭新连接，不影响当前客户端；空闲合法连接可保持。采集中 PC 每秒查询一次状态。PC 可选择连接目标，但不能通过协议修改板端网络配置。

网络协议结构

| 网络协议结构 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 数据名称 | 参数标识 | 数据类型 | 初始值 | 说明 |
| 1 | 包头 | Hard | Uint32 | 0xA5A5A5A5 |  |
| 2 | 数据类型 | Type | Uint32 | 0xXXXXXXXX |  |
| 3 | 数据大小 | DataSize | Uint32 |  | 数据字节数 单位：Byte |
| 4 | 数据 | Data |  |  |  |
| 5 | 包尾 | Tail | Uint32 | 0xB5B5B5B5 |  |

所有整数均显式按小端编码，不直接发送编译器结构体。外框固定开销为 16 字节。TCP 是字节流，接收端必须处理逐字节拆包、跨 pbuf 链和多帧粘包。采样频率固定为 1000000 Hz，每个样本 8 字节；正常会话不降采样、不暂停采样节拍。

板端接收 PC 请求的 DataSize 上限为 16；PC 接收板端帧的 DataSize 上限为 32808。数据推送 DataSize 必须恰为 32808，整帧总长为 32824 字节。先验证长度再读取载荷，不按未经检查的长度申请内存。

错误包头、超长载荷、错误包尾或半帧接收超过 5 秒时，报告本地协议错误并关闭连接，不在坏流中猜测帧边界。合法外框内的错误命令/字段沿用请求 Type 返回 BAD_REQUEST，保持连接且不改变采集状态；未知 Type 也按此处理。PC 收到未请求且非合法推送类型的帧时按协议错误处理。

消息定义

所有命令应答均沿用请求 Type，Data 固定 64 字节状态结构。空载荷命令 DataSize 必须为 0。数据推送和异常通知均为板端主动发送，PC 不发应用层应答；可靠交付由 TCP 负责。

| 命令应答/异常帧 FPGA -> PC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 数据名称 | 参数标识 | 数据类型 | 初始值 | 说明 |
| 1 | 包头 | Hard | uint32 | 0xA5A5A5A5 | 固定起始标识。 |
| 2 | 数据类型 | Type | uint32 | 应答沿用请求 Type；异常 Type=0xC00400FF | 按该命令/消息类型解释 Data。 |
| 3 | 数据大小 | DataSize | uint32 | 64 | 载荷字节数，单位 Byte。 |
| 4 | 数据 | Data | byte[64] | 状态与应答 Data | 全部应答使用同一 64 字节结构；异常通知使用 Type=0xC00400FF。 |
| 5 | 包尾 | Tail | uint32 | 0xB5B5B5B5 | 固定结束标识。 |

复位 RESET

Type=0xC00000FF，PC→板端，请求 DataSize=0；成功或失败应答沿用 Type，DataSize=64。仅 IDLE 或资源清理完成的 FAULT 可复位。复位采集会话和相关外设，不重启 PS、不修改网络配置。

| 复位 RESET 请求帧 PC -> FPGA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 数据名称 | 参数标识 | 数据类型 | 初始值 | 说明 |
| 1 | 包头 | Hard | uint32 | 0xA5A5A5A5 | 固定起始标识。 |
| 2 | 数据类型 | Type | uint32 | 0xC00000FF | 按该命令/消息类型解释 Data。 |
| 3 | 数据大小 | DataSize | uint32 | 0 | 载荷字节数，单位 Byte。 |
| 4 | 包尾 | Tail | uint32 | 0xB5B5B5B5 | 固定结束标识。 |

开始 START

Type=0xC00100FF，PC→板端，请求 DataSize=16；应答沿用 Type，DataSize=64。mode 仅对新会话生效；运行中不能更改。sample_hz、block_samples、reserved 必须为 1000000、4096、0，否则返回 BAD_REQUEST。

| 开始 START 请求帧 PC -> FPGA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 数据名称 | 参数标识 | 数据类型 | 初始值 | 说明 |
| 1 | 包头 | Hard | uint32 | 0xA5A5A5A5 | 固定起始标识。 |
| 2 | 数据类型 | Type | uint32 | 0xC00100FF | 按该命令/消息类型解释 Data。 |
| 3 | 数据大小 | DataSize | uint32 | 16 | 载荷字节数，单位 Byte。 |
| 4 | 数据 | Data | byte[16] | 4 × uint32 | 后续载荷表逐字段定义 16 字节内容。 |
| 5 | 包尾 | Tail | uint32 | 0xB5B5B5B5 | 固定结束标识。 |

START 的 16 字节 Data 由以下四个字段顺序组成：

| 开始 START PC -> FPGA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 数据名称 | 参数标识 | 数据类型 | 初始值 | 说明 |
| 1 | 采集模式 | mode | uint32 | 1 / 2 / 3 | 1=只上传，2=只存储，3=存储且上传。 |
| 2 | 采样频率 | sample_hz | uint32 | 1000000 | 固定 1 MHz。 |
| 3 | 块样本数 | block_samples | uint32 | 4096 | 固定每块 4096 个样本。 |
| 4 | 保留字段 | reserved | uint32 | 0 | 必须为 0。 |

START 仅在 IDLE、无未清致命故障且 PL/PS/DMA 旧资源均排空时受理。先检查资源和参数，再 CLEAR 并确认 PL 计数归零、准备 DMA 描述符，最后 RUN=1；确认硬件运行后应答成功。启动失败须撤销 RUN 并清理，不能发送成功应答或数据帧。成功应答完整进入 TCP 发送队列后，才允许发首个数据帧。

停止并排空 STOP

Type=0xC00200FF，PC→板端，请求 DataSize=0；最终应答沿用 Type，DataSize=64。正常停止在当前采样块边界生效，最多额外采样 4.096 ms；尚未产生新块首样本时可立即停止。正常结束没有短块，不补零、不截断。

| 停止并排空 STOP 请求帧 PC -> FPGA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 数据名称 | 参数标识 | 数据类型 | 初始值 | 说明 |
| 1 | 包头 | Hard | uint32 | 0xA5A5A5A5 | 固定起始标识。 |
| 2 | 数据类型 | Type | uint32 | 0xC00200FF | 按该命令/消息类型解释 Data。 |
| 3 | 数据大小 | DataSize | uint32 | 0 | 载荷字节数，单位 Byte。 |
| 4 | 包尾 | Tail | uint32 | 0xB5B5B5B5 | 固定结束标识。 |

STOP 完成前必须停采并排空 PL；回收并校验最后一个完整 DMA 块的长度和 TLAST；完成处理占位接口；上传帧均已复制进入 TCP 发送队列；未失败的 SD 路径已同步并关闭；DMA 和数据槽不再属于旧会话。全部完成后才发最终应答。无故障返回 result=OK、state=IDLE；SD 路径曾失败但网络正常停止时返回 SD 错误、state=IDLE，表示存储不完整；致命故障清理完成后返回对应故障、state=FAULT。

STOP 等待期间允许一个 STATUS 请求，二者各有独立待答标记、按 Type 关联，应答可任意先后。若等待 STOP 完成时再次收到 STOP，该重复请求返回 BUSY，不重复执行停止；原 STOP 的最终应答仍须发出。PC 不得发送此类同 Type 并发请求。

查询状态 STATUS

Type=0xC00300FF，PC→板端，请求 DataSize=0；应答沿用 Type，DataSize=64。STOP 等待期间仍可查询；采集中 PC 每秒查询一次状态。运行中跨字段计数不是原子快照，需按状态字段说明解释。

| 查询状态 STATUS 请求帧 PC -> FPGA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 数据名称 | 参数标识 | 数据类型 | 初始值 | 说明 |
| 1 | 包头 | Hard | uint32 | 0xA5A5A5A5 | 固定起始标识。 |
| 2 | 数据类型 | Type | uint32 | 0xC00300FF | 按该命令/消息类型解释 Data。 |
| 3 | 数据大小 | DataSize | uint32 | 0 | 载荷字节数，单位 Byte。 |
| 4 | 包尾 | Tail | uint32 | 0xB5B5B5B5 | 固定结束标识。 |

数据推送 DATA

Type=0xF00000FF，板端→PC，DataSize 必须为 32808（40 字节元数据 + 4096×8 字节样本）；完整帧 32824 字节。每块 4096 个完整样本。

| 数据推送 DATA 帧 FPGA -> PC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 数据名称 | 参数标识 | 数据类型 | 初始值 | 说明 |
| 1 | 包头 | Hard | uint32 | 0xA5A5A5A5 | 固定起始标识。 |
| 2 | 数据类型 | Type | uint32 | 0xF00000FF | 按该命令/消息类型解释 Data。 |
| 3 | 数据大小 | DataSize | uint32 | 32808 | 载荷字节数，单位 Byte。 |
| 4 | 数据 | Data | byte[32808] | 40 字节元数据 + 4096 × uint64 | 元数据和样本见下表；PC 不发送应用层应答。 |
| 5 | 包尾 | Tail | uint32 | 0xB5B5B5B5 | 固定结束标识。 |

Data 内部元数据和样本字段如下；偏移均从 Data 的第 0 字节起算：

| 板端数据推送 DATA FPGA -> PC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 数据名称 | 参数标识 | 数据类型 | 初始值 | 说明 |
| 1 | 协议版本 | protocol_version | uint32 | 1 | 偏移 0 Byte；不支持的版本整帧拒绝。 |
| 2 | 标志 | flags | uint32 | 0 | 偏移 4 Byte；保留位必须为 0。 |
| 3 | 会话标识 | session_id | uint64 | 非零 | 偏移 8 Byte；本次启动期间递增，PC 与本地连接标识联合使用。 |
| 4 | 块序号 | block_sequence | uint64 | 从 0 连续 | 偏移 16 Byte；新会话从 0 开始，不得跳号、重复或乱序。 |
| 5 | 首样本索引 | first_sample_index | uint64 | 从 0 起 | 偏移 24 Byte；每块增加 4096。 |
| 6 | 样本数 | sample_count | uint32 | 4096 | 偏移 32 Byte；只允许完整块，不发短块。 |
| 7 | CRC-32 | crc32 | uint32 | ISO-HDLC | 偏移 36 Byte；覆盖范围和参数见下文 CRC 说明。 |
| 8 | 原始样本 | samples | uint64[4096] | 小端 | 偏移 40 Byte；目前发生器从 0 起逐样本递增 1；真实通道格式另行定义。 |

CRC 仅覆盖 4096 个样本按线上小端编码的原始字节，不含外框、40 字节元数据或 CRC 字段。使用 CRC-32/ISO-HDLC，反射多项式 0xEDB88320，初值和最终异或均为 0xFFFFFFFF；check("123456789")=0xCBF43926。CRC 字段按小端 uint32 编码。

PC 必须检查 DataSize、版本、flags、sample_count、session_id、CRC、块序号、首样本索引及当前发生器递增值。不支持的版本/保留位、长度错误、CRC 错或连续性错误都标记完整性失败并断开；不得跳过坏帧后仍报告会话完整。

异常通知 EXCEPTION

Type=0xC00400FF，板端→PC，DataSize=64，载荷与状态应答相同，result 为错误码。异常通知不占命令待答标记，PC 不发应用层应答。致命故障清理中可发送 DRAINING 通知；清理后在最后一个可发送数据帧之后发送一次 FAULT 终态通知。若已有待答 STOP，再返回其失败最终应答；没有 STOP 请求时不得伪造 STOP 应答。

| 异常通知 EXCEPTION 帧 FPGA -> PC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 数据名称 | 参数标识 | 数据类型 | 初始值 | 说明 |
| 1 | 包头 | Hard | uint32 | 0xA5A5A5A5 | 固定起始标识。 |
| 2 | 数据类型 | Type | uint32 | 0xC00400FF | 按该命令/消息类型解释 Data。 |
| 3 | 数据大小 | DataSize | uint32 | 64 | 载荷字节数，单位 Byte。 |
| 4 | 数据 | Data | byte[64] | 状态与应答 Data | 字段布局与 STATUS 应答相同；PC 不发送应用层应答。 |
| 5 | 包尾 | Tail | uint32 | 0xB5B5B5B5 | 固定结束标识。 |

所有板端帧共用一个有序发送器。一个外框从 Hard 到 Tail 完整发送后才能开始另一个帧，禁止帧内插入状态或错误应答。STOP 成功应答必须排在本会话最后数据帧之后；TCP 入队不等同 PC 已接收或持久化。应用层不重发已入队帧，也不支持断线续传。

PC 同时最多一个未完成命令；除 STOP 等待期间的一个 STATUS 外，不得并发不同控制命令。同 Type 不得并发，也不得在超时后于原连接重试。START/RESET/STATUS 超时为 5 秒，STOP 为 30 秒（含排空）；超时后标记操作结果未知、会话不完整并关闭连接。硬件等待须有限时并报告错误。

TCP 断开后板端撤销 RUN 并清理旧会话；新连接不能补发旧帧。清理期间新 START 返回 BUSY。连接建立后可查询状态。第二客户端直接关闭，不影响第一个连接。

会话与状态转换

state 是应用层状态，与 PL 寄存器位不同。IDLE 表示会话结束且资源释放；RUNNING 表示采样中；DRAINING 表示停止/故障清理中；FAULT 表示异常会话清理已完成。发现致命故障但尚未清理完时保持 DRAINING，不能提前发布 FAULT。

| 状态转换 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当前状态 | START / RESET |  | STOP / STATUS |  |  |
| IDLE | START：校验并启动新会话；RESET：清除本次结果及会话计数。 |  | STOP：不新增数据，返回保留结果；STATUS：返回当前快照。 |  |  |
| RUNNING | START、RESET：BUSY。 |  | STOP：撤销 RUN 并进入 DRAINING；STATUS：返回快照。 |  |  |
| DRAINING | START、RESET：BUSY。 |  | STOP：若尚无待答 STOP，首次请求登记并等待清理；重复请求返回 BUSY，原 STOP 最终应答保留。STATUS：返回当前快照。 |  |  |
| FAULT | START：返回锁存故障；须先 RESET。RESET：清理确认后回到 IDLE。 |  | STOP：返回最终故障及计数；STATUS：返回最终故障快照。 |  |  |

每次真正启动的尝试预留新的非零 uint64 session_id；失败启动可消耗 ID，成功会话 ID 不重用；参数错误/BUSY 不分配 ID。设备重启后 ID 可从 1 开始，因此 PC 文件及日志要组合本地连接标识。每个会话的 block_sequence、first_sample_index 和采集计数从 0 开始。RESET 清零状态快照 ID 和计数，但不能回退 ID 分配器。正常结束保留最近快照，直到下一次有效 START 或 RESET。

START 资源检查成功后按 CLEAR、准备 DMA 描述符、RUN=1 的顺序执行；停止按 RUN=0、等待采样和 BRAM 排空、回收并发送/保存完整 DMA 块、释放旧资源执行。硬件复位可清空未输出内容；运行中发生时必须报告不可恢复会话错误，不能沿用旧 session_id 继续发送正常数据。

状态与应答字段

所有命令应答与异常通知 Data 固定 64 字节，以下字段均为小端。result 依消息语义表示命令结果、最终会话结果或锁存错误。

| 状态与应答 Data |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 数据名称 | 参数标识 | 数据类型 | 初始值 | 说明 |
| 1 | 结果 | result | uint32 | 0 | 偏移 0 Byte；结果代码见下表。 |
| 2 | 应用状态 | state | uint32 | 0..3 | 偏移 4 Byte；0 IDLE；1 RUNNING；2 DRAINING；3 FAULT。 |
| 3 | 会话标识 | session_id | uint64 | 0 或有效 ID | 偏移 8 Byte；当前或最近结束会话；0 表示无有效会话。 |
| 4 | 已产生样本数 | produced_samples | uint64 | 从 0 累计 | 偏移 16 Byte；PL 成功产生的样本数；未写入的溢出采样不计。 |
| 5 | 已上传块数 | uploaded_blocks | uint64 | 从 0 累计 | 偏移 24 Byte；完整帧已复制进入 TCP 发送队列，不表示 PC 已收到或保存。 |
| 6 | 已存储块数 | stored_blocks | uint64 | 从 0 累计 | 偏移 32 Byte；包含于最近一次成功 f_sync 的完整帧数。 |
| 7 | 溢出次数 | overflow_count | uint64 | 0 或 1 | 偏移 40 Byte；首次观察到本会话 PL 溢出时置 1，不按轮询次数累计。 |
| 8 | 输出模式 | mode | uint32 | 0..3 | 偏移 48 Byte；0 无会话；1 只上传；2 只存储；3 存储且上传。 |
| 9 | SD 状态 | sd_state | uint32 | 0..4 | 偏移 52 Byte；0 DISABLED；1 WRITING；2 FULL；3 ERROR；4 CLOSED。 |
| 10 | 队列占用 | queue_used | uint32 | 数据槽数 | 偏移 56 Byte；DMA 已完成且软件已回收、尚未归还硬件的槽数，包括消费者持有槽。 |
| 11 | 队列容量 | queue_capacity | uint32 | 数据槽数 | 偏移 60 Byte；DMA 数据槽总数，不含 TCP 自有复制缓冲；空闲时可非零。 |

错误码定义如下：

| 错误码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| result 值 |  | 错误标识 |  | 含义 |  |
| 0 |  | OK |  | 命令成功；会话按请求完成。 |  |
| 1 |  | BAD_REQUEST |  | 命令 Type 合法但载荷长度或字段不合法。 |  |
| 2 |  | BUSY |  | 当前状态不接受该命令或资源尚未释放。 |  |
| 3 |  | DMA_ERROR |  | DMA 传输或描述符处理失败。 |  |
| 4 |  | PL_OVERFLOW |  | PL 缓冲溢出，采集完整性失败。 |  |
| 5 |  | SD_FULL |  | SD 无法容纳下一完整帧及必要元数据。 |  |
| 6 |  | SD_IO_ERROR |  | SD 挂载、写入、同步或关闭失败。 |  |
| 7 |  | NETWORK_ERROR |  | TCP 会话或发送路径发生错误。 |  |
| 8 |  | BUFFER_FULL |  | 软件数据槽/队列达到容量上限。 |  |
| 9 |  | INTERNAL_ERROR |  | 内部处理或一致快照操作失败。 |  |

上电/RESET 后 mode=0、sd_state=DISABLED、queue_used=0；queue_capacity 表示配置容量，可在空闲时保留非零。正常存储启动后 sd_state=WRITING；成功同步关闭后为 CLOSED；存储失败后保持 FULL/ERROR，不因关闭句柄改成 CLOSED。只上传会话始终为 DISABLED。PC 应答/异常 DataSize 必须为 64，并检查 result/state/mode/sd_state 枚举范围及 queue_used≤queue_capacity。

START/RESET 的 result 表示命令执行结果；STOP 表示最终会话结果；STATUS/异常通知表示当前锁存会话错误。BAD_REQUEST/BUSY 不覆盖会话故障。首个致命错误优先于先前 SD 降级；若无致命错误则保留首次 SD 错误，sd_state 仍反映 SD 实际终态。

运行中计数不是跨字段原子快照，produced_samples 可领先 BRAM/DMA/TCP/SD。PS 读取 PL 64 bit 计数采用高低高法，最多重试 3 次；无法取得一致快照报告 INTERNAL_ERROR。队列值只表示软件持有槽，不能证明无硬件完成但尚未回收的数据块。

正常 STOP 无丢失验收：produced_samples 必须为 4096 的整数倍；上传模式 uploaded_blocks×4096=produced_samples，且 PC 校验块数等于 uploaded_blocks；正常 SD 模式 stored_blocks×4096=produced_samples。故障终态允许计数不一致，但必须报告并保留已验证前缀，不得标为完整。

故障与 SD 存储策略

致命故障包括 PL_OVERFLOW、DMA_ERROR、BUFFER_FULL、NETWORK_ERROR、INTERNAL_ERROR，以及只存储模式的 SD_FULL/SD_IO_ERROR。检测后撤销 RUN，锁存首个致命原因并进入 DRAINING；通道可用时发送一次 DRAINING 通知。允许处理故障前已验证的完整块；损坏、长度不符或不完整 DMA 尾块不能包装为有效帧。清理后在最后一个可发数据帧之后发一次 FAULT 通知；若有待答 STOP，再发其失败应答。FAULT 后本会话不再产生数据。

如果 TCP 已断开，或发送/硬件无法在有限期限内排空，板端关闭连接并清理；PC 把会话标为不完整。无法在坏连接上保证送达错误通知。PC 收到 FAULT 后结束本次会话、保留错误和已验证前缀；之后可 RESET 启动新会话。

64 GB SD 卡开始采集前必须挂载受支持的 FAT32 或 exFAT；PS BSP 明确启用 exFAT 并验证。程序不自动格式化、不覆盖旧文件。无卡、不可挂载或只读时报告 SD_IO_ERROR；容量不足报告 SD_FULL，不自动改成只上传。SD_FULL 表示下一完整帧及文件系统元数据不能容纳，不能只按空闲簇为零判断。完整写入、同步和关闭结果必须检查；短写不能计为成功。建议每 64 帧同步一次，正常结束再同步并关闭；stored_blocks 只计入最近一次成功同步覆盖的完整帧。

| 各模式的 SD 故障处理 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模式 | SD_FULL |  | SD_IO_ERROR |  |  |
| 只上传 | 不使用 SD；sd_state=DISABLED。 |  | 不使用 SD。 |  |  |
| 只存储 | 停采并清理后进入 FAULT；sd_state=FULL。 |  | 停采并清理后进入 FAULT；sd_state=ERROR。 |  |  |
| 存储且上传 | 停止 SD 写入，保持 RUNNING 和网络上传；发一次异常通知；sd_state=FULL。 |  | 停止 SD 写入，保持 RUNNING 和网络上传；发一次异常通知；sd_state=ERROR。 |  |  |

SD 路径失败后不再写入新块，不自动恢复或覆盖旧文件；可尝试同步/关闭当前文件以保留完整前缀。若清理失败，记录 SD_IO_ERROR 细节，不虚增 stored_blocks。一次 SD 降级只通知一次，后续 STATUS 持续返回锁存结果。双输出随后 STOP 返回“已停止但 SD 不完整”的结果。只存储模式仍需控制 TCP 连接以开始、停止、查询和报错；失去控制连接时结束采集，本版不支持脱机自动启动或断网继续存储。

文件与显示

PC/SD 使用 .daq 文件，按接收/产生顺序保存完整数据帧，包含 Hard 到 Tail 的 16 字节外框，不加私有文件头；可脱机解析复验。每卷不超过 1 GiB，只在完整帧之间切卷，不保存命令、状态帧。目录/文件名含连接或启动标识、会话及分卷号。采用独占新建；名称冲突时选择新目录或新卷号。无法创建时报告保存失败，不截断或追加旧会话。文件名细节可按 SD/PC 文件系统适配。

PC 关闭文件保存后仍须全量接收并校验。磁盘满、短写或刷新失败时停止本地保存，记录路径和最后确认保存位置，继续接收校验与显示；界面明确显示“接收正常但保存失败”。不得以网络块数代替文件保存成功数。损坏磁盘下尾文件可能含不完整帧，离线复验只承认校验通过的完整前缀；不能静默丢弃错误记录。正常关闭文件也检查刷新结果。

波形使用完整校验后的有限窗口进行显示抽取，不改变文件内容。显示与接收不得共用会阻塞采集的 UI 操作。默认原始值按 uint64 展示；绘图转换为 double 仅用于显示。后续真实通道格式另行定义，不能套用递增发生器校验。

最低验收场景

- 保持网络参数及外层表原值；验证 START/STOP/STATUS/RESET 逐字节拆包、粘包、跨 pbuf 链和小端字段。

- 超长长度、错误帧头/包尾、超时半帧必须断连；合法外框中的错误参数/未知类型返回 BAD_REQUEST 且不误启动。

- START 应答先于首帧；STOP 等待时 STATUS 可独立应答；板端帧不交叉插入，重复 STOP 返回 BUSY 且原最终应答仍发送。

- 在首样本前、块中、块边界及 TCP/SD 背压下停止；验证完整块、计数等式、资源释放和第二会话从 0 开始。

- 覆盖只存储卡满、双输出卡满、SD 写入/同步故障；检查状态转换、单次异常、最终 FAULT 通知/STOP 应答及保留文件。

- 覆盖 PL/DMA/缓冲故障；只发送已验证完整前缀，FAULT 后无旧会话数据，RESET 后新会话不重用旧 ID。

- PC 注入 CRC 错、缺块、重复/乱序、会话错误、最终计数不匹配、保存失败和意外断线；均须可见且不能报告完整成功。

- 验证 64 bit 计数跨 2^32 边界及 1 GiB 分卷后离线复验；板端连续运行至少 72 小时并记录首尾样本、块数、CRC/连续性错误、吞吐和队列峰值。短时模拟不能代替板上 72 小时验证。

版本记录

v1.1 | 2026/09/26：对齐协议实现约定与 PL/PS 接口契约 v1.1，明确帧长、命令载荷、状态转换、故障/SD策略、文件格式及验收场景；固定网络配置表与外层字段表保持原值。

v1.0 | 2026/09/26：建立 TCP/IP 外层结构与系统命令格式。